孙佳彤第三周stm32学习报告

个人照片：

- 实验目的

搭建基于FreeRTOS的CAN总线双向监控系统

- STM32工程文件搭建过程笔记

- 核心任务代码

3.1 全局变量与队列（在freertos.c中定义）

c

// 统计变量

volatile uint32_t g_tx_count = 0;

volatile uint32_t g_rx_count = 0;

volatile uint32_t g_last_rx_id = 0;

// CAN接收消息结构体

typedef struct {

uint32_t id;

uint8_t dlc;

uint8_t data[8];

} CanRxMsg_t;

// 队列句柄

QueueHandle_t CanRxQueueHandle;

// 在创建任务前创建队列

void MX_FREERTOS_Init(void)

{

// 创建队列（容量10个消息）

CanRxQueueHandle = xQueueCreate(10, sizeof(CanRxMsg_t));

// 创建任务...

}

3.2 CAN过滤器配置（在can.c中）

c

void MX_CAN1_Init(void)

{

// ... CubeMX生成的初始化代码 ...

// 启动CAN

HAL_CAN_Start(&hcan1);

// 配置过滤器 - 接收所有标准帧

CAN_FilterTypeDef sFilterConfig;

sFilterConfig.FilterBank = 0;

sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;

sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;

sFilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000;

sFilterConfig.FilterIdLow = 0x0000;

sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000;  // 掩码全0，不过滤

sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;

sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = CAN_RX_FIFO0;

sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;

sFilterConfig.SlaveStartFilterBank = 14;

HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &sFilterConfig);

// 使能接收中断

HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan1, CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);

}

3.3 CAN接收中断回调（在can.c中）

c

// 注意：需要在can.c中包含freertos头文件

#include "cmsis_os.h"

extern QueueHandle_t CanRxQueueHandle;

void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)

{

CanRxMsg_t msg;

CAN_RxHeaderTypeDef RxHeader;

uint8_t RxData[8];

BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

if (HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIFO0, &RxHeader, RxData) == HAL_OK)

{

msg.id = RxHeader.StdId;

msg.dlc = RxHeader.DLC;

memcpy(msg.data, RxData, 8);

// 从中断发送到队列

xQueueSendFromISR(CanRxQueueHandle, &msg, &xHigherPriorityTaskWoken);

}

portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);

}

3.4 三个任务（在freertos.c中）

发送任务：

c

void StartCanTxTask(void *argument)

{

CAN_TxHeaderTypeDef TxHeader;

uint8_t TxData[8];

uint32_t TxMailbox;

uint16_t frame_count = 0;

TxHeader.StdId = 0x101;

TxHeader.RTR = CAN_RTR_DATA;

TxHeader.IDE = CAN_ID_STD;

TxHeader.DLC = 8;

TxHeader.TransmitGlobalTime = DISABLE;

// 固定测试数据

TxData[2] = 0xAA;

TxData[3] = 0x55;

TxData[4] = 0x12;

TxData[5] = 0x34;

TxData[6] = 0x56;

TxData[7] = 0x78;

for(;;)

{

frame_count++;

TxData[0] = (uint8_t)(frame_count & 0xFF);

TxData[1] = (uint8_t)((frame_count >> 8) & 0xFF);

if(HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &TxHeader, TxData, &TxMailbox) == HAL_OK)

{

g_tx_count++;

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

}

}

接收任务：

c

void StartCanRxTask(void *argument)

{

CanRxMsg_t msg;

for(;;)

{

if(xQueueReceive(CanRxQueueHandle, &msg, portMAX_DELAY) == pdTRUE)

{

g_rx_count++;

g_last_rx_id = msg.id;

printf("CAN Recv -> ID:0x%03X, DLC:%d, Data:", msg.id, msg.dlc);

for(int i = 0; i < msg.dlc; i++)

{

printf(" %02X", msg.data[i]);

}

printf("\r\n");

}

}

}

监视任务：

c

void StartUartTask(void *argument)

{

for(;;)

{

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));

printf("\r\n========== CAN Status ==========\r\n");

printf("Tx Frames: %lu\r\n", g_tx_count);

printf("Rx Frames: %lu\r\n", g_rx_count);

printf("Last Rx ID: 0x%03lX\r\n", g_last_rx_id);

printf("System Tick: %lu\r\n", xTaskGetTickCount());

printf("================================\r\n");

}

}

3.5 串口重定向（在usart.c或main.c）

c

#include <stdio.h>

int fputc(int ch, FILE *f)

{

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 10);

return ch;

}

- 学习心得

这次任务让我对STM32CubeMX里一些参数配置的含义以及作用有了更深刻清晰的认知，我逐渐明白如何自己配置符合实验要求的工程文件，也让我初步接触到了CAN通信实验。